表1-1 手势小车引脚

| 手势小车接线图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 |  | 教师 |  |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | Arduino扩展板 | Heyblock |  |
| 2 | PAJ7620手势传感器接线 | Heyblock | V-V G-G SCL-SCL SDA-SDA |
| 3 | TB6612电机驱动模块接线 | Heyblock | V-V G-G VM-DC(7-12V) |
| 4 | 电机1 | Heyblock | V-V G-G PWM-5 AIN-7 |
| 5 | 电机2 | Heyblock | V-V G-G PWM-8 AIN-9 |
| 6 | 电机3 | Heyblock | V-V G-G PWM-2 AIN-3 |
| 7 | 电机4 | Heyblock | V-V G-G PWM-4 AIN-6 |
| 8 | MP3语音模块接线 | Heyblock | V-V G-G TX-11 RX-10 |
| 9 | 串口显示屏接线 | Heyblock | V-V G-G TX-1 RX-0 |

二、使用说明

2.1程序烧录说明

表1-2 程序编写与烧录

| 程序编写与烧录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 概述 |
| 1 | 编程软件 | Arduino IDE |
| 2 | 烧录语言 | C/C++ |
| 3 | 主控板选择 | Arduino Uno |
| 4 | 开发板及串口选择 |  |
| 5 | 上传 |  |

2.2使用说明

组装完成并接线后，使用Type-C连接线将主控板与电脑主机相连，主控板上电后与扩展板的电源灯都会亮起。按照步骤将程序上传完成， 串口屏幕显示环境数据。

在第一次使用和后续语音识别模块休眠后使用唤醒词：你好小麦唤醒语音识别模块。

语音指令：“手势控制”，进入手势控制模式，在PAJ7620进行手势动作，MP3会播报对应的动作，并驱动电机

语音指令：前进

语音指令：后退

语音指令：向左移

语音指令：向右移

语音指令：：顺时针转圈

语音指令：逆时针转圈

语音指令：左上角

语音指令：左下角

语音指令：右上角

语音指令：右下角