表1-1 室内校园农场引脚

| 室内校园农场接线图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 土培补光系统1-3(Arduino) | 教师 |  |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-9 RX-10 |
| 2 | 继电器1 | Heyblock | V-V G-G D-5 |
| 3 | 继电器2 | Heyblock | V-V G-G D-6 |
| 4 | 继电器3 | Heyblock | V-V G-G D-7 |
| 5 | 继电器4 | Heyblock | V-V G-G D-8 |

| 设备 | 水培系统1-3（Arduino 5A） | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-7 RX-8 |
| 2 | 继电器1 | Heyblock | V-V G-G D-9 |
| 3 | 继电器2 | Heyblock | V-V G-G D-10 |
| 4 | 继电器3 | Heyblock | V-V G-G D-11 |
| 5 | 继电器4 | Heyblock | V-V G-G D-12 |
| 6 | 水温传感器 （DS18B20） | Heyblock | V-V G-G D-A0 |
| 7 | PH传感器 | Heyblock | V-V G-G D-A2 |
| 8 | 水位传感器 | Heyblock | V-V G-G D-A1 |
| 9 | 编码电机驱动 | Heyblock | V-V G-G PWM-5 DIR-6 A-2 B-4 |

| 设备 | 室内环境监测（ESP32） | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-RX2 RX-TX2 |
| 2 | DHT11 (温湿度传感器) | Heyblock | V-V G-G D-18 |
| 3 | 光照传感器 | Heyblock | V-V G-G D-35 |
| 4 | 雨滴传感器 | Heyblock | V-V G-G D-25 |
| 5 | 紫外线传感器 | Heyblock | V-V G-G D-27 |
| 6 | PM2.5传感器 | Heyblock | V-V G-G TX-26 RX-27 |
| 7 | 串口屏幕 | Heyblock | V-V G-G TX-22 RX-23 |

| 设备 | 施肥系统（Arduino） | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | LORA | Heyblock | V-V G-G TX-9 RX-10 |
| 2 | 继电器 （施肥） | Heyblock | V-V G-G D-5 |

| 设备 | 土壤喷淋系统（Arduino） | 教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 传感器 | 品牌 | 引脚 |
| 1 | 土壤485传感器 （485转串口） | Heyblock | V-V G-G TX-12 RX-11 |
| 2 | 继电器 （喷淋） | Heyblock | V-V G-G D-5 |